PODSTAWY OBRÓBKI ®ĘCZNEJ I MASZYNOWEJ ORAZ MONTAŻU

16.11.2020

TEMAT: Magnez. Tytan.

Zadanie

Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=vkijhWtTC9g&feature=emb_logo

Przeczytaj poniższy tekst .

Magnez jest dość rozpowszechniony w przyrodzie, jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 2,09%. Nie występuje w stanie wolnym. Znajduje się w wodach morskich pod postacią chlorku i siarczanu. Tworzy dużą liczbę minerałów, z czego najważniejsze to: magnezyt MgCO3, dolomit MgCO3 · CaCO3 oraz liczne krzemiany i glinokrzemiany (oliwin, talk, azbest i inne). Minerały te występują w Polsce w okolicy Ząbkowic i Świdnicy na Dolnym Śląsku, w okolicach Kielc, Krakowa, na Górnym Śląsku i w Tatrach. Inną grupę minerałów stanowią: kizeryt MgSO4 · H2O, karnalit KCl · MgCl2· 6H2O, sól gorzka lub angielska MgSO4 · 7H2O. Występują one w Kłodawie, Górze, Inowrocławiu, Szubinie.

Otrzymywanie

Magnez otrzymuje się na skalę techniczną przez elektrolizę stopionej mieszaniny bezwodnego chlorku magnezu MgCl2 z chlorkiem wapnia CaCl2 w temp. 2000oC w atmosferze wodoru lub gazu ziemnego. Otrzymany tą metodą magnez oczyszcza się za pomocą ponownej destylacji.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Magnez jest srebrzystobiałym, błyszczącym metalem o małym ciężarze właściwym.

Jest to pierwiastek dwuwartościowy, występujący na stopniu utlenienia +2. Na powietrzu utlenia się, pokrywa się przy tym cienką warstewką tlenku magnezu MgO lub wodorotlenku magnezu Mg(OH)2. Z wodą reaguje powoli dopiero w temp. powyżej 70oC, wydzielając przy tym wodór i tworząc Mg(OH)2. Po ogrzaniu w suchym powietrzu zapala się w 500oC i pali się oślepiająco jasnym płomieniem. Wówczas powstaje tlenek magnezu MgO i pewna ilość azotku magnezu Mg3N2. Magnez łatwo reaguje z kwasami, wypierając z nich wodór i przechodzi do roztworu w postaci jonów Mg2+. Jest całkowicie odporny na działanie roztworów alkalicznych. Magnez jest łatwopalny, dlatego należy go przechowywać z dala od ognia i substancji łatwopalnych.

Tytan

Pierwiastek metaliczny , tytan, jest znany z jego wysokiej wytrzymałości mechanicznej w stosunku do niskiego ciężaru . Jest stosunkowo lekki (gęstość 4507 kg/m³), o dużej wytrzymałości mechanicznej, przy wysokiej czystości jest ciągliwy (zwłaszcza w atmosferze redukcyjnej). Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia: 1649 °C (co czyni ten metal użytecznym jako materiał ogniotrwały). Jest błyszczący, posiada biały, metaliczny kolor.

Handlowy tytan o czystości 99,2% posiada wytrzymałość na rozciąganie 434  MPa , porównywalną z rozciągalnością stopów stali , jednak jest lżejszy od nich o 45%. Tytan jest cięższy od aluminium o 60%, ale charakteryzuje się ponad dwukrotnie większą wytrzymałością mechaniczną niż najpopularniejszy stop Al: 6061-T6. Pewne stopy tytanu (np.: Beta C) posiadają wytrzymałość na rozciąganie ponad 1380 MPa (spada ona przy podgrzaniu powyżej temperatury 430 °C).

Posiada wysoką twardość (jednak nie tak wysoką jak niektóre hartowane stale), trudno się obrabia mechanicznie

Obejrzyj ciekawostkę:

https://www.youtube.com/watch?v=C3fBkNIROg4&feature=emb_logo